Digital Image Processing (261453)

Computer Assignment 3

วรธรรม ฆังตระกูล 570610597

บทนำ

ในการตรวจข้อสอบกากบาท นักศึกษาได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์รูปภาพ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นคือรูปแบบกระดาษและจุดบอกตำแหน่งสองจุด วิธีการที่นักศึกษาใช้คือเมื่อป้อนรูปภาพข้อสอบเข้ามา โปรแกรมจะตรวจหาจุดสองจุด แล้วคำนวณระยะห่างและมุม จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับเพื่อปรับให้ตรงกัน เมื่อตรงกันแล้วนักศึกษานำภาพต้นฉบับมาลบออกจากภาพข้อสอบเพื่อให้เหลือแค่รอยกากบาท จากนั้นตรวจหาจุดกลางของกากบาท เมื่อทราบแล้วก็ตรวจสอบว่าอยู่คอลัมน์ไหน เมื่อได้แล้วตรวจสอบว่าอยู่แถวไหนและข้อไหน จากนั้นรวบรวมผลลัพธ์

วิธีการ

- ตรวจหาจุด

นักศึกษาได้ทำการ crop ภาพจุดดำจากรูปต้นฉบับ จากนั้นนำไปคิด cross-correlation กับรูปที่ป้อนมา ค่า max ของ correlation คือจุดดำหนึ่งในสองจุด นำมาย้อนหาตำแหน่งจุดก็จะได้มา จากนั้นนักศึกษาลบจุดนั้นออกจาก correlation จะได้ค่า max ที่สองที่บอกตำแหน่งจุดที่สอง เมื่อได้ทั้งสองจุดแล้วนักศึกษาคำนวณขนาดส่วนของเส้นตรงและมุมระหว่างมัน ได้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับต้นฉบับ จากนั้นหมุน ปรับขนาด และเลื่อนรูปที่ป้อนเข้ามาเพื่อให้จุดดำทับของรูปต้นฉบับพอดี

- ลบกรอบ

นักศึกษา dilate รูปต้นฉบับเพื่อให้เส้นหนาขึ้น จากนั้นลบออกจากรูปที่ได้มาหลังจากปรับขนาด เท่านี้จะได้รูปที่เหลือแต่กากบาท ที่นักศึกษาทำตรงนี้เพราะในรูปต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่และอาจรบกวนขั้นตอนต่อไปได้

- ตรวจหากากบาท

นักศึกษา crop ภาพกากบาทจากรูปตัวอย่าง โดย crop มาแค่ส่วนกลางเพราะเป็นส่วนที่คงที่มากที่สุด จากนั้นนักศึกษาได้ลองสองวิธีการด้วยกัน วิธีแรกคือเปลี่ยนภาพกากบาทนี้ให้เป็นแบบ binary แล้วใช้เป็น neighborhood กับ median filter วิธีที่สองคือนำไปคำนวณ cross-correlation กับรูปที่ป้อนมา พบว่าวิธีที่สองดีกว่า เพราะรูปที่ได้นำไปแยกออกได้ง่ายกว่า

- นับข้อ

จากการที่นักศึกษามีรูปต้นฉบับ จึงไม่เป็นเรื่องยากที่จะเขียนโปรแกรมวนตามคอลัมน์ วนตามแถว แล้วนับข้อ อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนรูปแบบกระดาษคำตอบ โปรแกรมส่วนนี้ต้องแก้ไขเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นัก

รูปต้นฉบับ

รูปทดสอบ 1

รูปทดสอบ 2
ผลการทดลอง

ในขั้นตอนการลบกรอบ ผลการทดลองไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะโปรแกรมตรวจหาจุดดำทั้งสองจุดคลาดเคลื่อน ทำให้ลบกรอบออกไปไม่หมด มิหนำซ้ำยังไปลบกากบาทออกบางส่วน อย่างไรก็ตามหากไม่ถูกลบตรงกลางโปรแกรมยังคงทำงานต่อไปตามที่หวังไว้

รูปที่ 1. ลบกรอบออกไม่หมด

ในส่วนการตรวจหากากบาท นักศึกษาได้ทดลองแบบ median filter ก่อน ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 2 สังเกตได้ว่าในบางช่องกากบาทจะเหลือเป็นรอยขาดๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับการนำไปตรวจสอบต่อ เพราะยากและโอกาสผิดพลาดสูง

รูปที่ 2. ตรวจหากากบาทโดยใช้ median filter

วิธีทีที่สองที่ใช้คือ cross-correlation กับรูปกากบาท โดยได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 3 สังเกตได้ว่าจุดที่มีกากบาทจะเป็นจุดขาวที่มีความหนา ซึ่งเหมาะสมแก่การนำไปทำขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 3. ตรวจหากากบาทโดยใช้ cross-correlation

ในการนับข้อ เพื่อให้ง่ายนักศึกษาได้แปลงรูปให้เป็น binary จากนั้นก็นับข้อตามรูปแบบกระดาษ คือไล่ตามคอลัมน์ ไล่ตามแถว แล้วดูว่าตำแหน่งแกน x ของจุดสีขาวควรจัดเป็นข้ออะไร

รูปที่ 4. รูป binary สำหรับนับข้อ

สนทนา

วิธีการหนึ่งที่นำมาช่วยในการนับข้อกากบาทได้คือการเก็บรูปแบบกากบาท บางค้นอาจกาตวัด บางคนกาแข็ง โดยนักศึกษาสามารถเก็บข้อมูล นำมาจัดแบ่งให้เป็นหมวดเหมือนแบ่งลายมือ แล้วจัดเก็บเป็น kernel bank เพื่อนำไปใช้ วิธีนี้จำช่วยให้รองรับรูปแบบกากบาทได้มากขึ้นและลดหย่อนว่าผู้สอบต้องกาให้สมบูรณ์

จากการทำการบ้านครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เห็นว่าข้อสอบที่ฝนเป็นวงกลมนั้นสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ตรวจ ผู้ดูแลระบบเป็นอย่างมาก อีกทั้งลดโอกาสความผิดพลาด ลดภาระที่ต้องใช้คนมาตรวจสอบ

สรุป

การนำ image processing มาใช้ตรวจข้อสอบกากบาทมีข้อดีคือผู้ตรวจไม่ต้องคอยตรวจเองทีละข้อ ทุกๆคน แต่ใช้โปรแกรมมาช่วยตรวจแทน อย่างไรก็ตามต้องระวังถึงโอกาสผิดพลาด เพราะกากบาทเหมือนกับลายมือ แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับลายมือให้ครบถ้วนนั้นลำบาก วิธีการหนึ่งคือใช้ machine learning เข้ามาช่วย ทำให้ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องมาคอยปรับแต่งโปรแกรมทุกๆครั้ง

ข้อจำกัดของโปรแกรมที่นักศึกษาเขียนคือจำเป็นต้องรู้รูปแบบกระดาษล่วงหน้า โดยจะเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวไม่ได้ และกากบาทควรมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง แต่หากนักศึกษาแก้ไขให้โปรแกรมสามารถลบกรอบออกไปได้สมบูรณ์ ถึงกากบาทจะบิดเบี้ยวแค่ไหน ขอให้ยังเป็นกากบาทคือมีการขีดตัดกันตรงกลาง โปรแกรมนักศึกษาจะนับได้

โปรแกรม

blackcirc = im2bw(mat2gray(imread('circle.png')(:,:,1)), 0.8); train = im2bw(mat2gray(imread('Choice_train01.jpg')), 0.8); test1 = im2bw(mat2gray(imread('Choice_test01.jpg')), 0.8); test2 = im2bw(mat2gray(imread('Choice_Rtest01.jpg')), 0.8); xcross = im2bw(mat2gray(imread('xcross.png')(:,:,1)), 0.8); function [C] = myxcorr2(A, B) s1 = max(size(A)(1), size(B)(1)); s2 = max(size(A)(2), size(B)(2)); C = real(ifft2( conj(fft2(imcomplement(A), s1, s2)) .* fft2(imcomplement(B), s1, s2))); C = flipud(C); end function [x1,y1,x2,y2] = getpivot(C, blackcirc) [ssr,snd] = max(C(:)); [y1,x1] = ind2sub(size(C),snd); p1 = padarray(blackcirc,[size(C)(1)-size(blackcirc)(1),size(C)(2)-size(blackcirc)(2)],255,'post'); p1 = circshift(p1, [y1-floor(size(blackcirc)(1)/2),x1-floor(size(blackcirc)(2)/2)]); C_ = imsubtract(mat2gray(C), imcomplement(mat2gray(p1))); [ssr,snd] = max(C_(:)); [y2,x2] = ind2sub(size(C_),snd); if x1 > x2 tmp1 = x1; tmp2 = y1; x1 = x2; y1 = y2; x2 = tmp1; y2 = tmp2; end #y1 = size(C)(1) - y1; #y2 = size(C)(1) - y2; end function [dis] = getdis(x1,y1,x2,y2) dis = sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2); end function [ang] = getang(x1,y1,x2,y2) ang = atan2(y2-y1,x2-x1) * 180 / pi; end function [dis,ang,x1,y1,x2,y2] = getpivot2(A, B) C = myxcorr2(A, B); [x1,y1,x2,y2] = getpivot(C, B); dis = getdis(x1,y1,x2,y2); ang = getang(x1,y1,x2,y2); end function [A, B] = padeq(A, B) d1 = size(A)(1) - size(B)(1); d2 = size(A)(2) - size(B)(2); if d1 < 0 A = padarray(A,[-d1,0],255,'post'); else B = padarray(B,[d1,0],255,'post'); end if d2 < 0 A = padarray(A,[0,-d2],255,'post'); else B = padarray(B,[0,d2],255,'post'); end end function [E,F] = test(A, B, C, xcross) [dis0,ang0,x01,y01,x02,y02] = getpivot2(A, C); [dis2,ang2,x21,y21,x22,y22] = getpivot2(B, C); [test2size1 test2size2] = size(B); test2 = imrotate(B,ang0-ang2,'bilinear','crop'); test2 = imresize(B,dis0/dis2); ang2_ = (ang0-ang2) * pi / 180; x21_ = x21 - test2size2/2; y21_ = y21 - test2size1/2; x21_ = x21_ * cos(ang2_) - y21_ * sin(ang2_); y21_ = x21_ * sin(ang2_) + y21_ * cos(ang2_); x21_ = x21_ + test2size2/2; y21_ = y21_ + test2size1/2; x21_ *= dis0/dis2; y21_ *= dis0/dis2; x21_ += size(C)(2)/2; #y21_ -= size(blackcirc)(1)/2; x21_ = floor(x21_); y21_ = floor(y21_); test2 = imtranslate(B,x21_-x01,y21_-y01,'crop'); [A, B] = padeq(A, B); se = strel('disk', 2, 0); A = imdilate(imcomplement(A), se); E = imsubtract(imcomplement(B), (A)); imshow(imcomplement(E)); F = myxcorr2(E, imcomplement(xcross)); end [E1,1F] = test(train, test1, blackcirc, xcross); [E2,F2] = test(train, test2, blackcirc, xcross);